一：判断题

- （ √ ）当电梯控制柜的检修装置处于检修状态使电梯运行时，将轿顶检修装置搬到检修位置，电梯立即停止运行。

- （ × ）只对电梯的电力拖动系统进行改进或更改设计，不必由监督检验机构进行验收检验。

- （ × ）电梯运行速度是影响舒适感的主要因素。

- （ × ）电梯遇到故障紧急制动时，制动距离越短越好。

- （ × ）电梯机房所有转动部位须涂成红色，并有旋转方向标志。

- （ × ）电梯安装现场中，所有手持电动工具均可使用。

- （ √ ）在人工紧急操作时，人工开闸必须有个持续力才能维持开闸状态。

- （ √ ）在层站外除了用手动开锁装置打开层门外，其它方法是不能把层门打开的。

- （ √ ）轿厢应急照明应能让乘客看清有关报警的文字说明。

- （ × ）TN-S系统都是常见的三相四线制，由三根相线和一根PEN线组成。

- （ × ）额定载荷1000Kg以下的电梯可以使用任何型式的缓冲器。

- （ × ）导向轮的主要作用是调整曳引绳与曳引轮的包角。

- （ × ）微机控制的并行信号传输比串行信号传输速度快，但抗干扰能力差。

- （ √ ）由于门锁的安全触点可兼任验证关闭的任务，所以有门锁的门扇可以不再安装安全触点。

- （ √ ）电梯的满载装置不是安全保护装置。

- （ √）电梯限位开关动作后，切断危险方向运行，但可以反向运行。

- （ × ）电梯等特种设备安全监察机构，同时也是监督检验机构。

- （ × ）三相电路中应力求三相平衡，TN-C接法中，当三相负载不平衡时，零线上就会有电流通过，造成各相负载的电压不相等。

- （ √ ）计算机的工作过程就是周而复始地获取指令和执行指令的过程。

- （ × ）当安全触板开关动作时，门电机立即停止转动。

- （ × ）企业安全员是本企业安全生产的第一责任人，要对本企业的安全生产全面负责

。

- （ × ）在电路中，只要有电压，就有电流。

- （ √ ）如果使用了双重绝缘工具，保证了100%的绝缘，配合漏电保护器，则不需要接地线。

- （ × ）电梯各部件都有相应生产厂家的合格证明，也不可以证明其整机为合格。

- （ × ）为了获得更大的曳引力，只有增大钢丝绳和曳引轮槽壁间的滑动磨擦系数。

- （ √ ）在运行的轿厢上禁止使用安全带。

- （ √ ）零线、地线不能安装熔断器和开关。

- （ √ ）所有机械运动都是危险的，只是程度不同。

- （ × ）门锁的电气触点是验证锁紧状态的重要安全装置。所以必须使用高质量的行程

开关或微动开关。

- （ √ ）施工用电焊机一次侧线宜不大于5m。

- （ × ）电梯进入消防运行时，安全触板及光电装置不起作用。

- （ √ ）电梯在运行过程中非正常停车困人，是一种保护状态。

- （ × ）只要是年满18岁，初中以上文化程度，理论和实操考试合格即具备特种作业人员条件。

- （√）电梯施工单位是指从事电梯制造、安装、改造、维修和日常维护保养的单位。

- （ × ）金属爬梯不可以在带电设备周围使用，带绝缘脚的金属爬梯可以使用。

- （√）DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定；更换曳引钢丝绳时，严禁同时拆除全部曳引钢丝绳，且应分两次拆除和更换。

- （ × ）电梯在使用中出现安全事故，制造厂家不会承担任何责任。

- （ × ）零能量状态是指消除或释放干净所有能量。

- （ × ）《特种设备质量监督与安全监察条例》于2003年2月19日起施行。

- （ √ ）在同一供电系统中，是不允许一台设备保护接零，另一台设备保护接地的。

- （ √ ）限速器电气安全开关必须能双向动作。

- （ × ）加装了消防员操作功能的电梯，即成为了在火灾时消防员可以使用的电梯。

- （× ）DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定了电梯施工自检记录可以由邻导代签。

- （ √ ）集选电梯在运行中应能顺向截车，并能响应最远端的反向运行指令。

- （ × ）正常生产时，电梯控制柜应每年进行一次型式试验。

- （√ ）DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定,属于法定计量检定范畴的检验检测仪器,必须经过计量检定合格,并且在有效期内.

- （ √ ）电梯检验中需对电气安全装量进行检验时，必须动作两次以上。

- （ √ ）国标中规定，若几个电梯标准发生抵触时，应以强制性标准为准。

- （ √ ）电梯工程中，软管固定的间距应不大于 。

- （ × ）电梯的平层区域与开锁区域的长度必须相同。

- （ × ）电梯工程施工中，只要把过程控制好了，就不会出现质量问题。

- （ √）DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定,电梯施工单位的自检记录分为施工自检记录和定期自检记录。

- （ × ）电梯控制的各种逻辑关系，微机控制的与继电器控制的是不同的。

- （ × ）为保证安全，安装主要电源开关的电气柜应上锁。

- （ × ）电梯的额定速度1m/s以下时，限速器可以没有电气安全开关。

- （ √ ）有司机操作的电梯，在司机操作状态下，应点动关门。

- （ √ ）输出与输入的状态总是成相反，这种关系称为“非”逻辑。

- （ × ）电梯的称量装置是安全保护装置之一。

- （ √ ）摇测电气设备的绝缘电阻值不小于Ω，并做记录。

- （ × ）蓄能型缓冲器的总行程就是载有额定载重量的轿厢压在其上面时的压缩量。

- （ √ ）非直顶式液压电梯必须设置安全钳。

- （ × ）复绕就是曳引比2：1的绕绳法。

- （ √ ）厅轿门地坎间隙按设计允许公差为（+3，-0），且不大于35mm。

- （ √ ）为了减少电梯运行的阻力，刚性滑动导靴的靴衬，对导轨顶面不应有压力。

- （√） DB11/418 – 2007 标准《电梯日常维护保养规则》中强调,施工单位的质量保证期服务不能替代电梯的日常维护保养.

- （ × ）货梯只能装货，运行时不能载人。

- （ √ ）VVVF调速就是指电动机的供电电源应具有能同时改变电电压和频率的功能。

- （ √ ）再平层操作是指：轿厢停住后，允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种操作，必要时可使轿厢连续运动。

- （ × ）电梯的提升高度是指从楼外地面至顶层端站地面之间的垂直距离。

- （ √ ）当井道下有人能进入的空间时，轿厢和对重都应设安全钳装置。

- （ × ）额定载荷1000Kg以下的电梯可以使用任何型式的缓冲器。

- （ × ）制动器在正常情况下，通电时保持制动状态

- （ √ ）电气安全触点的断开应十分可靠，触点熔接在一起也应断开。

- （ √ ）门锁的电气触点是验证锁紧状态的重要安全装置，普通的行程开关和微动开关是不允许用的。

- （ √ ）间隙配合是具有间隙包括最小间隙等于零的配合。

- (×) DB11/418 – 2007 标准《电梯日常维护保养规则》是对电梯日常维护保养的最高要

求.

- （ × ）在放大电路未加信号时的各处电压、电流值称为静态工作点，它是为了节能而设立的。

- (√)DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定了记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔或圆珠笔.

- （ √ ）电梯安装完成后检验轿厢导轨时，可对每5m铅垂线分段连续检测（至少测3次），取测量值间的相对最大偏差应不大于。

- （ × ）可控硅的导通与关断是由控制极所加电压决定的。

- （ × ）电梯的基站是指电梯的底层端站。

- （ × ）电梯门安全电路的导线由于工作电流很小，故用以下电线即可。

- （ √ ）电梯进入消防运行时，安全触板及光电装置可以起作用。

- （ √ ）异步电动机的能耗制动，经常是把电机定子绕组接至直流电源上进行。

- （ √ ）放大电路的放大倍数是输出变化量的幅值与输入变化量的幅值之比。

- （ √ ）渐进式安全钳装置是指采取特殊措施，使加紧力逐渐达到最大值，最终完全夹紧在导轨上的安全钳。

- （ √ ）轿厢及其连接部件与对重及其连接部件的水平距离应不大于50mm。

- （ √ ）安装地坎时，要求厅门外的地面高出厅门地坎平面2-5MM.

- （ √ ）在电梯机房线槽内的外拐角处要垫橡胶板等软物。

- （ X ）电容串联起来后，电容量增加，而并联后电容量减少。

- （ X ）在电阻的串联回路中流过各电阻的电流和电压均相等。

- （ X ）检查满载开关时应在电梯额定载荷的110%时动作。制动器在正常情况下，通电时应保持制动状态。

- （ X ）极限开关动作应能切断电梯的供电主回路，使主机立即停止转动。

- （ X ）电梯的限位开关动作将切断电梯快速运行电路。

- （ X ）电梯平衡系数不符合要求时，可以在轿顶放置平衡铁进行调节。

- （ X ）绳头组合装置在浇灌巴氏合金时，锥套应在常温下浇灌。

- （ X ）安全触板的作用可以用光电开关代替。

- （ X ）无轧绳装置的限速器，对限速器绳的直径的要求是必须大于4mm,不可任意选择

。

- ( × )DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定, 电梯施工单位负责人对使用单位的电梯安全全面负责.

- （ X ）电梯以检修速度运行时，为了方便操作，可以使部分井道限位失效。

- （ X ）提升高度是指井道的净高度。

- （√）电梯施工单位是指从事电梯制造、安装、改造、维修和日常维护保养的单

位。

- （ X ）安全钳一旦动作，电梯必须立即停止，制动的距离越短越好。

- （ X ）限速器上的电器开关动作速度是额定速度的95%。

- （ √ ）接地线应分别直接接到接地线柱上，不得互相接连后在接地。

- （ X ）制动器松闸时应同步离开，其四角间隙均大于。

- （ X ）每台电梯应配备供电系统断、错相保护装置，该装置在电梯运行中也同样应起作用。

- ( X )佩带防静电手环是为了把身体上的静电放掉，但使用时要注意，因为一旦发生意外接触到高电压，极容易通过与地相连的手环发生触电事故。

- ( √ )当电机处于倒拉状态时，电机的转速大于同步转速，这时的电机是一个发电

机。

- ( X )当层门完全闭合后，门锁锁紧件的啮合长度应小于7mm。

- ( X )电梯安全钳动作后，其电器开关连锁应保证电梯可以向上运行，以便恢复电

梯。

- ( √ )采用变频调速时，如果要实现衡转矩，则必须保持U/F为常数。

- ( X )所有人能接触到的带电区域均需作遮挡保护。

- （ √ ）当底坑底面下有人员能到达的空间存在，且对重（或平衡重）上未设有安全钳装置时，对重缓冲器必须能安装在（或平衡重运行区域的下边必须）一直延伸到坚固

地面。

- （ √ ）直顶式液压电梯可以不设置安全钳，但必须在液压缸的油口装设限速切断

阀。

- （ √ ）GB7588-2003规定：轿厢应装有能在下行时动作的安全钳，上行动作安全钳也可以使用，且最好安装在下部。

- （ × ）GB7588-2003规定：限速器在任何情况下，必须是可接近的，若限速器装于井道内，则必须能从井道外面接近。

- （ √ ）GB7588-2003规定：非线性聚氨酯缓冲器只能用于额定速度小于1m/s的电梯

上。

- （ √ ）GB7588-2003规定：盘车手轮盘车时，必须由一电气安全装置保证电梯无法

运行。

- （ √ ）GB7588-2003规定：当电梯启动运行，而电动机不能运转时，电动机运转时间限制器应在不大于45秒时起作用。

二：选择题

（ b ）1、GB/T10058-1997《电梯技术条件》中规定：在正常生产时，安全部件的型式试验

每	年不少于一次；控制柜、曳引机、绳头组合等每二年一次；整机每	年进行一次型

式试验。

A、一；二	B、一；三	C、一；四	D、二；四

（ a ）2、发放职工个人劳动防护用品是保护劳动者安全健康的一种	。

A、预防性辅助措施； B、预防性主要措施；	C、福利性待遇；	D、企业行为；

（ c ）3、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不小于	m，两瓶同焊炬间的距离不得小于	m。

A、5；8	B、3；10	C、5；10	D、3；8

（ d ）4、安全网的重量应在	Kg范围内；能经受高10m，重	Kg砂袋中心总冲击；有

效期为	年以内。

A、~15 ；100；一；	B、~15；100；一；

C、~；100；二；	D、~15；100；二；

（ d ）5、电梯在运行过程中非正常停车困人，是一种	状态。

A、正常	B、检修	C、危险	D、保护

( a )6、 DB11/418《电梯日常维护保养规则》,标准规定了电梯日常维护保养记录应填写 ---

份,使用单位和施工单位各保存 ----份, 保存时间为 ---年. A.二 , 一 , 一; B. .二 , 一 ,二; C. 四,二,一; D, 四,二,二.

（ a ）7、安全触板的碰撞力不应大于 N，接触后门反向运行。A、5 B、10 C、15 D、30

（b ）8、电梯报警装置，至少有警铃，提升高度	m以上时应有对讲装置或电路，并能